TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG TP.HCM
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ | BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
ĐẶC TẢ KỸ THUẬT HỆ THỐNG TOÀN DIỆN
(SYSTEM SPECIFICATION DOCUMENT)
ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT PHÒNG THÔNG MINH
(SMART ROOM CONTROL & MONITORING SYSTEM)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

| STT | Họ và Tên | MSSV | Nhiệm vụ & Phạm vi phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coder 1 (Bạn) | [Điền MSSV] | Phụ trách Phân hệ Hiển thị TFT LCD 2.8", Cảm ứng Touch XPT2046, Nút bấm vật lý, Khối chấp hành Relay, Thiết kế giao diện HMI & Xử lý đồ họa trung tâm |
| 2 | Coder 2 | [Điền MSSV] | Phụ trách Phân hệ Cảm biến [Coder 2 tự điền chi tiết phạm vi] |

I. ĐẶC TẢ YÊU CẦU SẢN PHẨM (PRODUCT REQUIREMENT)

1) Name:

Hệ thống điều khiển và giám sát phòng thông minh tích hợp giao diện HMI cảm ứng (Smart Room Control & Monitoring System).

2) Purpose:

Mục đích phân hệ Coder 1: Cung cấp giao diện tương tác người - máy (HMI) trực quan trên màn hình màu TFT LCD 2.8" cảm ứng và các nút bấm vật lý để theo dõi thông số trạng thái phòng và điều khiển các thiết bị phụ tải điện qua Relay.

Mục đích phân hệ Coder 2: [Phần việc của Coder 2: Để trống - Coder 2 tự hoàn thiện 100%]

3) Inputs and outputs:

Inputs (Đầu vào): Bao gồm tín hiệu người dùng và nguồn cấp:

Tọa độ chạm (X, Y) và lực nhấn từ màn hình cảm ứng điện trở 12-bit (Coder 1).

Tín hiệu logic từ mảng nút nhấn vật lý trên vỏ thiết bị (Coder 1).

Nguồn điện một chiều 5V DC từ Adapter nguồn hoặc cổng USB.

Inputs cảm biến (Coder 2): [Phần việc của Coder 2: Để trống - Coder 2 tự hoàn thiện 100%]

Outputs (Đầu ra): Bao gồm hiển thị và cơ cấu chấp hành:

Màn hình màu TFT LCD 2.8" (240x320 pixel) hiển thị Dashboard thông số thời gian thực, đồng hồ và các nút ảo điều khiển (Coder 1).

Tín hiệu điều khiển cuộn hút Relay đóng/cắt tải điện 220VAC qua mạch cách ly quang (Coder 1).

Biểu tượng cảnh báo đồ họa trên màn hình HMI (Coder 1).

Outputs của Coder 2: [Phần việc của Coder 2: Để trống - Coder 2 tự hoàn thiện 100%]

4) Use cases:

Use cases của Coder 1: Các kịch bản sử dụng do Coder 1 phụ trách:

Kịch bản 1 (Hiển thị HMI): Khởi động nguồn => MCU khởi tạo ngoại vi => Màn hình hiển thị Splash Screen => Chuyển sang giao diện Dashboard chính.

Kịch bản 2 (Điều khiển Cảm ứng): Người dùng chạm tay vào nút ảo (Widget Relay) trên màn hình TFT => Quét tọa độ cảm ứng => Đảo trạng thái Relay => Cập nhật màu sắc nút ảo trên màn hình.

Kịch bản 3 (Điều khiển Nút bấm): Người dùng nhấn nút cơ học => Bộ lọc chống rung xác nhận nhấn phím => Đảo trạng thái Relay => Đồng bộ trạng thái lên màn hình TFT.

Use cases của Coder 2: [Phần việc của Coder 2: Để trống - Coder 2 tự hoàn thiện 100%]

5) Function:

Chức năng của Coder 1: Các chức năng do Coder 1 phụ trách:

Khởi tạo hệ thống, cấu hình xung nhịp, hiển thị giao diện Splash Screen đồ họa khi mở nguồn.

Vẽ và cập nhật Dashboard hiển thị các thông số đo và trạng thái thiết bị thời gian thực.

Đọc tọa độ cảm ứng điện trở 12-bit, thực hiện giải thuật lọc nhiễu trung vị và hiệu chuẩn tọa độ hiển thị.

Đọc trạng thái mảng nút nhấn vật lý với thuật toán lọc chống rung phần mềm.

Điều khiển đóng/ngắt các kênh Relay công suất qua mạch cách ly quang Optocoupler.

Chức năng của Coder 2: [Phần việc của Coder 2: Để trống - Coder 2 tự hoàn thiện 100%]

6) Performance:

Hiệu năng phân hệ Coder 1: Các chỉ tiêu hiệu năng do Coder 1 phụ trách (tính toán chính xác theo phần cứng thực tế):

Tốc độ quét toàn màn hình: >= 14.6 FPS (t_full = 68.3 ms tại xung nhịp bus SPI 18 MHz).

Tốc độ cập nhật thông số cục bộ (Partial ROI Draw với Burst Buffer 512B): Đạt 427 Hz (thời gian cập nhật t_roi = 2.34 ms), số nhảy tức thời.

Thời gian phản hồi cảm ứng và nút bấm: <= 20 ms.

Độ trễ đóng ngắt tiếp điểm Relay: <= 15 ms.

Hiệu năng phân hệ Coder 2: [Phần việc của Coder 2: Để trống - Coder 2 tự hoàn thiện 100%]

7) Manufacturing costs:

Chi phí phân hệ Coder 1: Màn hình TFT LCD 2.8" ILI9341 tích hợp Touch XPT2046: ~ 180.000 VNĐ

Bo mạch vi điều khiển STM32F103C8T6: ~ 85.000 VNĐ

Module Relay cách ly quang PC817: ~ 45.000 VNĐ

Nút bấm, linh kiện thụ động R-C, mạch nguồn và vỏ hộp: ~ 80.000 VNĐ

Chi phí linh kiện phân hệ Coder 2: [Phần việc của Coder 2: Để trống - Coder 2 tự hoàn thiện 100%]

8) Power:

Hệ thống sử dụng nguồn cấp một chiều DC 5V (+- 5%), dòng tối thiểu 1.5A.

Công suất tiêu thụ tối đa của phân hệ Coder 1 (bật 100% đèn nền TFT và đóng rơ-le) <= 1.5 W (Dòng < 300 mA ở 5V).

Công suất tiêu thụ phân hệ Coder 2: [Phần việc của Coder 2: Để trống - Coder 2 tự hoàn thiện 100%]

9) Physical size/weight:

Kích thước vỏ hộp dự kiến: 120 mm x 85 mm x 35 mm.

Khối lượng toàn bộ thiết bị: Khoảng 220 g - 260 g.

10) Installation:

Vi điều khiển, màn hình TFT, relay và nút bấm được hàn cố định trên mạch in PCB, đặt trong vỏ hộp bảo vệ có khoét khung màn hình.

Môi trường phát triển firmware Coder 1: Ngôn ngữ C (chuẩn C99) trên IDE Keil MDK / STM32CubeIDE.

Lắp đặt và môi trường của Coder 2: [Phần việc của Coder 2: Để trống - Coder 2 tự hoàn thiện 100%]

II. ĐẶC TẢ THIẾT KẾ (DESIGN SPECIFICATION)

Mô tả hệ thống:

Hệ thống giám sát và điều khiển phòng thông minh sử dụng vi điều khiển 32-bit ARM Cortex-M3 (STM32F103C8T6) hoạt động ở tần số 72 MHz làm bộ xử lý trung tâm. Hệ thống tích hợp màn hình màu TFT LCD 2.8 inch có cảm ứng để giám sát thông số thời gian thực và điều khiển các thiết bị phụ tải điện trong phòng.

Sơ đồ khối:

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                HỆ THỐNG PHÒNG THÔNG MINH                                        |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  [PHÂN HỆ CẢM BIẾN - CODER 2]                 [VI ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM]   [PHÂN HỆ HMI & CHẤP HÀNH - CODER 1]  |
|  +--------------------------+                 +-----------------------+   +----------------------------------+  |
|  | [Coder 2 tự thiết kế     |---------------->|                       |===(SPI1 18MHz)==> [Màn hình TFT ILI9341]   |
|  |  sơ đồ khối cảm biến]    |                 |   STM32F103C8T6       |   +----------------------------------+  |
|  +--------------------------+                 |   (ARM Cortex-M3      |===(SPI2 2.25MHz)<= [Cảm ứng Touch XPT2046] |
|                                               |    @ 72 MHz)          |   +----------------------------------+  |
|                                               |                       |----(GPIO In Debounce)--- [Mảng Nút Bấm]  |
|                                               |                       |   +----------------------------------+  |
|                                               |                       |----(GPIO Out + Opto)--- [Khối Relay Tải]  |
|                                               +-----------------------+   +----------------------------------+  |
|                                                           ^                                                     |
|                                                           | (3.3V LDO)                                          |
|                                                 [KHỐI NGUỒN DC 5V/3.3V]                                         |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

Đầu vào:

Tín hiệu phản hồi điện áp cảm ứng từ chip XPT2046 qua bus SPI2 (Coder 1).

Tín hiệu mức logic từ các nút bấm vật lý qua GPIO chống rung (Coder 1).

Đầu vào cảm biến (Coder 2): [Phần việc của Coder 2: Để trống - Coder 2 tự hoàn thiện 100%]

Đầu ra:

Dữ liệu điểm ảnh và lệnh gửi tới ILI9341 qua bus SPI1 tốc độ 18 MHz (Coder 1).

Tín hiệu điều khiển Transistor kích cuộn hút Relay đóng/cắt tải điện (Coder 1).

Thông tin trạng thái và cảnh báo hiển thị trên màn hình HMI (Coder 1).

Đầu ra của Coder 2: [Phần việc của Coder 2: Để trống - Coder 2 tự hoàn thiện 100%]

Chức năng:

Chức năng phân hệ Coder 1: Bao gồm quản lý hiển thị đồ họa, thư viện ILI9341, giải thuật quét cảm ứng XPT2046 có lọc nhiễu, xử lý nút bấm và điều khiển rơ-le.

Chức năng phân hệ Coder 2: [Phần việc của Coder 2: Để trống - Coder 2 tự hoàn thiện 100%]

Hành vi của hệ thống:

Luồng điều khiển (Coder 1):

1. Bật nguồn => Khởi tạo System Clock 72 MHz, khởi tạo GPIO, SPI1, SPI2.

2. Coder 1 gửi cấu hình ILI9341, hiển thị Splash Screen trong 1.5 giây.

3. Vẽ khung Dashboard tĩnh (tiêu đề, khung card, nút bấm ảo).

4. Vòng lặp chính điều phối tuần tự:

Mỗi 10 ms: Quét cảm ứng và lọc rung nút nhấn.

Mỗi 500 ms: Cập nhật giá trị hiển thị lên các ô thông số trên màn hình.

Khi có sự kiện Touch hoặc Nút bấm: Đảo trạng thái Relay và cập nhật giao diện trong < 15 ms.

Luồng điều khiển của Coder 2: [Phần việc của Coder 2: Để trống - Coder 2 tự hoàn thiện 100%]

Luồng dữ liệu và tín hiệu:

Coder 1 nhận dữ liệu từ các hàm của Coder 2 (dưới dạng các số nguyên/thực float cho nhiệt độ, độ ẩm, độ sáng và logic bool cho chuyển động) để xuất trực tiếp ra màn hình TFT và xử lý hiển thị. Chi tiết cấu trúc nội bộ của thư viện cảm biến do Coder 2 tự quyết định.

Thuật toán xử lý tín hiệu cảm biến (Coder 2): [Phần việc của Coder 2: Để trống - Coder 2 tự hoàn thiện 100%]

Yêu cầu thời gian và ràng buộc (Coder 1):

| Thông số kỹ thuật | Giá trị tính toán | Ràng buộc Datasheet | Tần số / Chu kỳ | Kết luận kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chu kỳ xung nhịp SPI1 TFT | 55.5 ns | t_SCYCW >= 100 ns (nominal) | 18 MHz (PCLK2/4) | Đạt tốc độ cao ổn định trên thực tế |
| Vẽ quét toàn màn hình | 68.3 ms | Không trễ quá 100 ms | 14.6 FPS | Loại bỏ hiện tượng nhấp nháy toàn màn |
| Cập nhật thông số ROI | 2.34 ms | Không gián đoạn luồng | 427 Hz | Số nhảy tức thời, siêu mượt |
| Chu kỳ xung nhịp SPI2 Touch | 444 ns | t_CLK >= 400 ns (XPT2046) | 2.25 MHz (PCLK1/16) | Đúng chuẩn tuyệt đối datasheet |
| Thời gian đáp ứng Relay | 8.5 ms | t_transfer <= 15 ms | Tức thời | Đảm bảo an toàn cách ly quang |

Yêu cầu thời gian và ràng buộc của Coder 2: [Phần việc của Coder 2: Để trống - Coder 2 tự hoàn thiện 100%]

Sơ đồ trạng thái (Coder 1):

Trạng thái 0 (Init): Khởi tạo clock 72MHz, SPI1, SPI2, GPIO.

Trạng thái 1 (Splash): Vẽ màn hình chờ khởi động trong 1.5 giây.

Trạng thái 2 (Dashboard): Trạng thái giám sát chính, hiển thị giá trị nhận được và lắng nghe thao tác.

Trạng thái 3 (Action): Đảo trạng thái Relay và cập nhật giao diện khi có chạm cảm ứng hoặc nhấn nút.

Sơ đồ trạng thái của Coder 2: [Phần việc của Coder 2: Để trống - Coder 2 tự hoàn thiện 100%]

III. LỰA CHỌN LINH KIỆN:

Bộ nhớ (Coder 1 tính toán):

Bài toán Framebuffer: Một frame màn hình màu 240x320 RGB565 (16-bit) chiếm 153.600 Bytes = 150 KB. Vi điều khiển STM32F103C8T6 chỉ có 20 KB SRAM nên không thể tạo toàn bộ Framebuffer.

Giải pháp Burst Buffer 512B của Coder 1: Coder 1 sử dụng kỹ thuật Line-Buffer / ROI Burst-Buffer kích thước cố định 512 Bytes (256 pixels), chỉ chiếm 2.5% tổng SRAM (512B / 20KB), để dành 97.5% SRAM cho hệ thống.

Tính toán bộ nhớ Flash: Mã nguồn Driver và HMI chiếm ~ 18 KB; Bảng Font chữ chiếm ~ 6 KB. Tổng dung lượng Flash sử dụng ước tính ~ 28 KB / 64 KB (đạt 44% dung lượng Flash, hệ số an toàn cao).

Tính toán bộ nhớ lưu trữ phân hệ Coder 2: [Phần việc của Coder 2: Để trống - Coder 2 tự hoàn thiện 100%]

Tên sản phẩm chọn để mua:

1. Màn hình LCD & Cảm ứng (Coder 1):

Độ phân giải: 320 x 240 pixel, giao tiếp SPI, nguồn 3.3V/5V.

IC điều khiển hiển thị: ILI9341 (chạy SPI1 ở tốc độ 18 MHz).

IC giải mã cảm ứng điện trở: XPT2046 12-bit ADC (chạy SPI2 ở tốc độ 2.25 MHz).

2. Vi điều khiển trung tâm (MCU):

Bo mạch vi điều khiển STM32F103C8T6 (ARM Cortex-M3, 72 MHz, 64 KB Flash, 20 KB SRAM).

3. Khối chấp hành Relay & Nút bấm (Coder 1):

Module Relay 5V tích hợp Optocoupler cách ly quang PC817 chống nhiễu.

Nút bấm Tactile switch kèm mạch dập xung.

4. Khối cảm biến môi trường (Coder 2):

Lựa chọn linh kiện cảm biến: [Phần việc của Coder 2: Để trống - Coder 2 tự hoàn thiện 100%]

5. Sơ đồ nối chân phần cứng (System Pinout Mapping):

| Chân STM32 | Ngoại vi kết nối | Chức năng chân | Thành viên phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| PA5 | TFT LCD ILI9341 | SPI1_SCK (Clock 18 MHz) | Coder 1 |
| PA7 | TFT LCD ILI9341 | SPI1_MOSI | Coder 1 |
| PA4 | TFT LCD ILI9341 | GPIO Out (TFT_CS) | Coder 1 |
| PA3 | TFT LCD ILI9341 | GPIO Out (TFT_DC) | Coder 1 |
| PA2 | TFT LCD ILI9341 | GPIO Out (TFT_RST) | Coder 1 |
| PB13 | Touch XPT2046 | SPI2_SCK (Clock 2.25 MHz) | Coder 1 |
| PB15 | Touch XPT2046 | SPI2_MOSI | Coder 1 |
| PB14 | Touch XPT2046 | SPI2_MISO | Coder 1 |
| PB12 | Touch XPT2046 | GPIO Out (TOUCH_CS) | Coder 1 |
| PB1 | Module Relay | GPIO Out (RELAY_1) | Coder 1 |
| PB0 | Nút bấm vật lý | GPIO In Pull-up (Nút đảo tải) | Coder 1 |

Các chân GPIO kết nối cảm biến do Coder 2 tự quy định: [Phần việc của Coder 2: Để trống - Coder 2 tự hoàn thiện 100%]

IV. ĐẶC TẢ PHẦN MỀM (SOFTWARE SPECIFICATION)

Kiến trúc Firmware Coder 1: Phần mềm phân hệ Coder 1 được tổ chức theo kiến trúc phân tầng 4 lớp:

Layer 4 - Application Layer: Chương trình chính `main.c`, máy trạng thái hiển thị Dashboard, xử lý sự kiện tương tác.

Layer 3 - Service / Middleware Layer: Thư viện quản lý widget `hmi_manager.c`, bộ lọc cảm ứng trung vị `touch_filter.c`, trình lọc rung nút nhấn `button_debounce.c`.

Layer 2 - Hardware Abstraction Layer (HAL / Drivers): Driver `ili9341.c` (vẽ đồ họa, tối ưu burst buffer 512B), driver `xpt2046.c`, driver `relay.c`.

Layer 1 - Microcontroller BSP: Cấu hình thanh ghi GPIO, SPI1, SPI2, Timer SysTick.

Kiến trúc phần mềm phân hệ Cảm biến (Coder 2): [Phần việc của Coder 2: Để trống - Coder 2 tự hoàn thiện 100%]

V. ĐẶC TẢ KIỂM THỬ (TEST SPECIFICATION)

Ma trận kiểm thử Coder 1: Bảng ma trận kiểm thử phân hệ Coder 1:

| Mã Test Case | Nội dung kiểm thử | Quy trình thực hiện | Tiêu chí Đạt (Pass Criteria) | Thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC_01 | Kiểm tra hiển thị toàn màn hình TFT | Gửi lệnh khởi tạo SPI1 18MHz, xóa và vẽ full màu nền | Màn hình sáng đều, không sọc nhiễu, thời gian vẽ <= 70 ms | Coder 1 |
| TC_02 | Kiểm tra cập nhật thông số cục bộ | Thay đổi giá trị số trên widget, gọi hàm vẽ vùng ROI | Số nhảy mượt mà không nhấp nháy, thời gian vẽ <= 3 ms | Coder 1 |
| TC_03 | Kiểm tra độ nhạy và tọa độ cảm ứng | Chạm vào 4 góc và tâm màn hình cảm ứng | Tọa độ trả về sai lệch <= 3 pixel so với vị trí chạm | Coder 1 |
| TC_04 | Kiểm tra đóng ngắt Relay phụ tải | Nhấn nút ảo trên màn hình hoặc nút bấm cơ | Relay đóng/ngắt tức thời, tiếng tiếp điểm rõ, đèn tải sáng | Coder 1 |

Các ca kiểm thử cảm biến do Coder 2 tự quy định và thực hiện: [Phần việc của Coder 2: Để trống - Coder 2 tự hoàn thiện 100%]